Paineilman tuotto

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia mäntä- ja ruuvikompressoreilla on?

- Minkälaisia ongelmia paineilmassa oleva vesi aiheuttaa maalaamoissa?

- Miksi paineilmassa on usein kesällä enemmän vettä kuin talvella?

- Nimeä tyypillisen maalaamon paineilmalaitteiston osat.

- Mihin perustuu jäähdytinkuivaimen hyvä kyky poistaa vettä paineilmasta?

- Mitä ongelmia paineilmassa oleva öljy voi aiheuttaa maalauksissa?

- Miksi jälkijäähdytin ei kykene poistamaan paineilmasta yhtä hyvin kosteutta kuin paineilman kuivain?

- Millä eri menetelmillä paineilmasta voidaan poistaa öljyä?

- Mikä on tehokkain tapa poistaa paineilmasta öljyä?

Maalaamotilat

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia kuivaerotuskaapilla on?

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia märkäerotuskaapilla on?

- Miten kuivaerotuskaappi voi aiheuttaa maalaustilan roskaantumista?

- Miksi märkämaalauskaapeissa käytetään kemikaaleja veden seassa?

- Mitä eroa on ilman vaihdossa ruiskutus- ja maalausvaiheissa automaalauskammiossa?

- Miksi automaalauskammiossa on oltava suuri ilmanvaihto, ja miten suuri ilman vaihto on?

- Miksi automaalauskammion tuloilmaa on lämmitettävä myös ruiskutusvaiheessa?

Maalaamon kuljettimet

- Minkälaisia kuljettimia maalaamoissa käytetään?

- Minkä tyyppisiin käyttökohteisiin erilaiset kuljettimet parhaiten sopivat?

- Mitä hyviä ominaisuuksia kiskokuljettimella on?

- Mitä hyviä ominaisuuksia ketjukuljettimella on?

- Miksi olisi hyvä jos ketjukuljetinta pystytään ajamaan molempiin suuntiin?

- Millä eri tavoilla ketjukuljetinta voidaan ajaa?

- Miksi ketjukuljetinta ei saa voidella liikaa?

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia ylöspäin aukeavalla ketjukuljettimella on alaspäin aukeavaan nähden?

- Mitä hyviä ominaisuuksia Power and Free kuljettimella on tavalliseen ketjukuljettimeen nähden?

Konvektionaalinen kuivaus

  - Mitä eroa on maalikalvon kuivumisella ja kovettumisella?

  - Mitkä tekijät vaikuttavat maalikalvon kuivumis- ja kovettumisnopeuteen?

  - Miksi märkämaalattua maalipintaa pitää haihduttaa ennen uunitusta?

  - Miksi jauhemaalattu pinta voidaan viedä suoraan uuniin?

  - Miksi uunin lämpötilan näytön antama lukema ei ole sama kuin kappaleen pinnan lämpötila?

  - Miksi konvektionaalisissa uuneissa pitää olla kärynpoisto?

  - Mitä hyviä ominaisuuksia konvektionaalisella kuivauksella on säteilykuivaukseen nähden?

IR-säteilykuivaus

- Mitä hyviä ominaisuuksia IR-kuivauksella on konvektionaaliseen kuivaukseen nähden?

- Millaisten kappaleiden kuivaus ei onnistu kunnolla säteilykuivauksella?

- Miten säteilijän etäisyys pinnasta vaikuttaa pinnan lämpenemiseen?

- Mitä työturvallisuusriskejä säteilykuivaimiin liittyy?

- Missä UV-kuivausta käytetään eniten?

- Miten IR-säteilijän aallonpituus vaikuttaa maalin kuivumiseen?