Yleistä kemiallisesta esikäsittelystä

- Luettele kemiallisen esikäsittelyn valintaan vaikuttavat tekijät.

- Luettele metallipinnoilla esiintyviä epäpuhtauksia.

- Mitkä metallipinnoilla esiintyvät epäpuhtaudet ovat vaikeasti poistettavia?

- Miksi rasvanpoisto on tehtävä ennen suihkupuhdistusta?

- Millaisiin tuleviin käyttöolosuhteisiin rasvanpoistopesu on sopiva esikäsittely?

- Millaisiin tuleviin käyttöolosuhteisiin rautafosfatointi on sopiva esikäsittely?

- Minkälaisiin tuleviin käyttöolosuhteisiin sinkkifosfatointi on sopiva esikäsittely?

Metallien pesu

- Mitkä tekijät vaikuttavat pesutulokseen?

- Luettele eri pesuainetyyppien tyypilliset käyttökohteet.

- Luettele eri pesuainetyyppien hyvät ja huonot ominaisuudet.

- Mitä pesuaineiden osalta tarkoitetaan käsitteillä kemikaali, liuos ja kylpy?

- Mitä työturvallisuusriskejä pesuaineisiin liittyy ja miten pesuaineilta suojaudutaan?

- Mitkä pesuaineet on huuhdeltava tarkoin pois metallin pinnalta ennen maalausta?

- Miksi kappaleet eivät saa kuivua pinnaltaan pesun ja huuhtelun välillä?

- Selosta kuvan avulla pesuaineissa käytettävien tensidien toiminta.

- Millä keinoilla pesuainetta voidaan sekoittaa upotuspesussa?

- Minkälaisissa tapauksissa kappaleen kuivaus pesun tai fosfatoinnin jälkeen aiheuttaa ongelmia?

- Miksi ruiskutuspesulla saavutetaan parempi lopputulos kuin kastopesulla?

- Mitä hyviä ominaisuuksia kastomenetelmällä on ruiskutusmenetelmään nähden pesussa tai fosfatoinnissa?

Fosfatointi

- Mitkä ovat fosfaattikerroksen synnyn vaiheet metallipintaan?

- Mitkä ovat 3-vaiheisen rautafosfatoinnin työvaiheet?

- Mitä etuja passivoinilla saavutetaan rautafosfatoinnin jälkeen?

- Miksi sinkkifosfatointia edeltää aina pesu?

- Luettele 6-vaiheisen sinkkifosfatoinnin työvaiheet.

- Mitä hyviä ominaisuuksia kromittomalla passivoinnilla on kromatointiin nähden?

- Mihin kromatointia tyypillisesti käytetään?

- Selosta kuvan avulla vastavirtahuuhtelun periaate.

- Miten paljon veden kulutus vähenee kun 1-vaiheinen huuhtelu muutetaan 2-vaiheiseksi?

Pesu- ja fosfatointi käytännössä

  - Mitä työkokonaisuuksia pesu- ja fosfatointiin liittyy?

  - Miten tuotteet tulee ripustaa kemiallisessa esikäsittelyssä?

  - Mitä tekijöitä on muistettava pH:n mittauksessa?

  - Selosta rautafosfatointikylvyn titrauksen vaiheet.

  - Mitä tarkoitetaan käsitteillä vapaahappo ja kokonaishappo?

  - Selosta kuvan avulla pesuaineen neutraloinnin vaiheet.

  - Mitä tekijöitä työntekijä tyypillisesti seuraa ruiskutusfosfatoinnin aikana?

Liuotinpesu

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia liuotinpesulla on?

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia eri liuotinpesuaineilla on?

- Selosta kuvan avulla TRI-pesulaitteen toimintaperiaate.