Yleistä jauhemaalauksesta

- Luettele jauhemaalauksen hyvät ja huonot  ominaisuudet verrattuna märkämaalaukseen.

- Miksi suuria ja massiivisia teräskappaleita ei yleensä maalata jauhemaalilla?

- Mistä tekijöistä jauhemaalauksen kyky estää alustan korroosiota riippuu?

- Jos jauhemaalattava kappale menee ulkokäyttöön, millä keinoilla sen korroosionkestävyyttä voidaan parantaa?

- Miten saadaan aikaan hyvin paksuja jauhemaalauskalvoja?

- Mikä on jauhemaalauksen minimikalvonpaksuus?

- Mitä työturvallisuusriskejä liittyy jauhemaalaukseen ja miten näiltä voidaan suojautua?

- Milloin jauhemaalausta ei yleensä kannata käyttää maalausmenetelmänä, vaikka se olisikin teknisesti toteutettavissa kappaleen koon puolesta?

- Miksi jauhemaalaus pyöristää jossain määrin teräviä kulmia mutta märkämaalaus ei sitä tee?

- Minkä tyyppiset tuotteet ovat sellaisia, että niitä ei yleensä voida maalata jauhemaalilla?

- Minkä tyyppisissä tapauksissa jauhemaalaus kannattaa ehdottomasti valita märkämaalauksen sijasta?

Jauhemaalit

- Mitkä ovat Suomessa yleisimmin käytetyt jauhemaalityypit?

- Mitä muita jauhemaalityyppejä on olemassa?

- Mikä on yleensä jauhemaalin pienin pakkauskoko?

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia näillä jauhetyypeillä on?

- Minkälaisia ovat näiden jauhetyyppien tyypilliset polttolämpötilat ja -ajat?

- Miksi epoksijauhe ei sovi käytettäväksi ulko-olosuhteissa eikä kuumissa käyttöolosuhteissa?

- Minkälaisia metallihohtojauhemaaleja on saatavilla, ja mitkä ovat niiden ominaisuudet?

- Minkälaisia ongelmia voi esiintyä, kun käytetään TGIC-vapaata polyesterijauhetta ja mistä nämä ongelmat johtuvat?

- Milloin jauhemaalin kilohinta voi olla hyvinkin korkea?

- Valitse sopiva jauhemaalityyppi seuraaviin käyttökohteisiin ja perustele valintasi:

- Kemian teollisuuden venttiili

- Parvekelasien profiili

- Sisäkäyttöön tulevat varastohyllyt

- Puutarhakalusteet

- Kappale on valmistettu pääosin ohutlevystä, mutta se sisältää myös paksuja teräsosia.

- Valaisimen kotelo joka lämpenee käytössä

- Ulos tuleva kappale jolta vaaditaan hyvää korroosionkestävyyttä. Kappale voidaan maalata useaan kertaan.

Jauheen ruiskutus

- Selosta jauhepumpun ja siihen liittyvien säätöjen toiminta.

- Miten jauhe varataan koronavarausmenetelmässä ja kitkavarausmenetelmässä?

- Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia korona- ja kitkavarausmenetelmissä on?

- Mistä sähköstaattisessa varausmenetelmässä ilmenevä Faradayn-häkki-ilmiö johtuu, ja miten se haittaa jauhemaalausta?

- Miksi kiertojauhe on käytössä ongelmallisempaa kuin uusi jauhe?

- Miten paljon kiertojauhetta voidaan käyttää jauhemaalauksessa?

- Miten kiertojauheeseen liittyviä ongelmia voidaan välttää?

- Mitkä ovat tyypillisimmät ongelmat jauhemaalauksen korjausmaalauksessa?

- Mikä jauheen varausmenetelmä sopii parhaiten uudelleen maalaukseen?

- Miten uudelleen maalaus voidaan yrittää tehdä kun käytössä on sähköstaattinen varausmenetelmä?

- Minkä tyyppisille kappaleille jauhemaalauksen automatisointi sopii parhaiten?

- Minkälaiseen asentoon jauhemaalattava kappale pitäisi pyrkiä ripustamaan, kun maalatessa ilmenee Faradayn-häkki-ilmiötä ja maalia joudutaan ruiskuttamaan runsaasti pintaan peittävyyden saavuttamiseksi?

- Miksi elektroniikkatuotteiden jauhemaalauksessa käytettävien struktuurimaalien maalaus on vaikeaa ja korjausmaalaus on hyvin ongelmallista, usein mahdotonta?

- Miksi automaattimaalauksessa tuotteiden ripustus on oltava paljon tarkemmin tehtyä kuin käsin maalauksessa?

- Miksi automaattimaalauksessa käytetään yleensä useita jauhemaalauspistooleja?

Jauhemaalauskaapit

- Luettele jauhemaalauskaappityypit.

- Miksi suodatinerotuskaapissa käytetään varmuussuodattimia?

2.   Minkälainen jauhemaalauskaappi on

tyypillinen kun jauhetta ei oteta talteen?

- Minkä tyyppisellä jauhemaalauskaappityypillä jauheen talteenotto onnistuu parhaiten?

- Selosta jauheenerotussyklonin toimintaperiaate.

- Miten värinvaihto suoritetaan, kun käytössä on vaihdettavalla suodatinmoduulilla varustettu jauhemaalauskaappi?

Valintatehtävät

- Mistä seuraavat ongelmat yleisimmin johtuvat jauhemaalauksessa:

- Jauhetta ei tule tasaisesti pistoolista.

- Jauheen tartunta pintaan on huono.

- Pinnanlaatu on appelsiinikuorimainen.

- Valmiissa pinnassa esiintyy pistemäisiä värivirheitä.

- Vaalea värisävy on kellastunut

- Valitse sopiva jauhemaalauslaitteisto

( pistooli ja kaappi ) seuraavien tuotteiden

maalaukseen:

- Levymäiset, yksinkertaisenmuotoiset kappaleet. Tuotanto suuri. Samoja kappaleita maalataan koko ajan samalla värisävyllä.

- Hankalan muotoiset kappaleet joissa paljon sisäkulmia. Tuotanto pieni. Värisävy aina sama.

- Vaihtelevia kappaleita. Osa on helposti maalattavia ja osa vaikeasti maalattavia. Värisävyä joudutaan vaihtamaan usein. Tuotanto pieni.

- Alusta on suihkupuhdistettu, minkä vuoksi maalaus tehdään kahteen kertaan jotta lopullinen pinta saadaan tasaiseksi. Värisävy vaihtuu kokoajan.

- Mistä seuraavat jauhemaalausongelmat johtuvat, ja miten muuttaisit työtä paremman tuloksen saamiseksi?

- Peltien liitoskohtiin tulee uunituksen aikana kohtia, joissa maalia ei ole.

- Kappaleet osuvat toisiinsa uunituksen aikana.

- Maalin tartunta kappaleisiin on epätasaista automaattimaalauksessa.

- Osaan kappaletta kertyy maalauksen aikana liikaa jauhetta.

- Korjausmaalauksessa kappaleeseen tulee sähköpurkausjälkiä.

- Maali ei tasoitu korjausmaalauksen jälkeen kunnolla kaikista paikoista.

- Kiertojauhe on "kosteaa" minkä vuoksi maalipumppu ei ruiskuta maalia tasaisesti.

- Maalipintaan tulee pieniä pistemäisiä värivirheitä värinvaihtojen jälkeen.

- Suihkupuhdistettu pinta tulee roskaiseksi maalauksen aikana vaikka maali on puhdasta.

- Kuumavalssatun ja suihkupuhdistetun teräksen pintaan tulee pieniä kuplamaisia rakkuloita uunituksen jälkeen.

- Jauhe ei tartu ruiskutuksen aikana kunnolla ripustimen ympärille.